ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΒ: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

| Α/Α | ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | ΓΕΝΙΚΑ |  |  |  |
| Α.1 | Το σύνολο του προσφερόμενου εξοπλισμού πρέπει να συμμορφώνεται προς τις απαιτήσεις της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ασφάλεια βιομηχανικών προϊόντων, την ενεργειακή απόδοσή τους, κ.ά., καθώς και ο προσφέρων πρέπει να διαθέτει σύστημα διαχείρισης ποιότητας συμμορφούμενο προς τα πρότυπα του ISO, για όλες τις παρεχόμενες υπηρεσίες που αποτελούν αντικείμενο της σύμβασης. | ΝΑΙ |  |  |
| Α.2 | Ο προσφερόμενος εξοπλισμός θα πρέπει να βρίσκεται σε παραγωγή από τον κατασκευαστή του τη χρονική στιγμή υποβολής της προσφοράς. Δηλαδή δεν πρέπει να έχει σταματήσει η παραγωγή του ή να έχει ανακοινωθεί ημερομηνία που θα περιέλθει σε κατάσταση End Of Life. | ΝΑΙ |  |  |
| Α.3 | Όλος ο υλικός εξοπλισμός θα πρέπει να είναι τύπου rack mounted (19’’) και να συνοδεύεται από τον απαραίτητο εξοπλισμό ώστε να εγκατασταθεί σε ικρίωμα (rack). Οι servers να περιλαμβάνουν τουλάχιστον συρόμενες ράγες με βραχίονα διαχείρισης καλωδίων. | ΝΑΙ |  |  |
| Α.4 | Να αναφέρεται ο κατασκευαστής, η σειρά, το μοντέλο και το έτος αρχικής κυκλοφορίας για κάθε ξεχωριστό κομμάτι εξοπλισμού. | ΝΑΙ |  |  |
| Α.5 | Οι servers και ο υπόλοιπος υλικός εξοπλισμός να είναι του ιδίου επώνυμου κατασκευαστή. Στην περίπτωση κατά την οποία οι servers και ο υπόλοιπος ή μέρος του υπόλοιπου υλικού εξοπλισμού είναι διαφορετικών κατασκευαστών, οι υποψήφιοι ανάδοχοι υποχρεούνται να προσκομίσουν υπεύθυνη δήλωση στην οποία να παρέχεται βεβαίωση περί της συμβατότητας των διαφόρων υποσυστημάτων μεταξύ τους. | ΝΑΙ |  |  |
| Α.6 | Το προτεινόμενα συστήματα πρέπει να είναι κατασκευαστή διεθνούς εμβέλειας, σύγχρονης τεχνολογίας. | ΝΑΙ |  |  |
| Α.7 | Η προσφερόμενη εγγύηση στον εξοπλισμό περιλαμβάνει την αντικατάσταση ελαττωματικών εξαρτημάτων, το κόστος των ανταλλακτικών και της εργασίας. | ΝΑΙ |  |  |
| Α.8 | Η εγγύηση και τεχνική υποστήριξη θα πρέπει να προσφέρεται από τον κατασκευαστή του αντίστοιχου εξοπλισμού. | ΝΑΙ |  |  |
| Α.9 | Στην προσφορά περιλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα έγγραφα για την εξακρίβωση της κατάλληλης πιστοποίησης των τεχνικών που θα απασχοληθούν στο έργο. | ΝΑΙ |  |  |
| Β | ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΕΣ (SERVERS) |  |  |  |
| Β.1 | Γενικά - Servers |  |  |  |
| B.1.1 | Πλήθος | 3 |  |  |
| B.1.2 | Ύψος | <=2U |  |  |
| Β.1.3 | Όλοι οι servers πρέπει να είναι το ίδιο μοντέλο με την ίδια ακριβώς σύνθεση. | ΝΑΙ |  |  |
| Β.1.4 | Οι servers προσφέρονται χωρίς λειτουργικό σύστημα. | ΝΑΙ |  |  |
| Β.2 | Μητρική |  |  |  |
| Β.2.1 | Μέγιστος αριθμός υποστηριζόμενων επεξεργαστών | >=2 |  |  |
| Β.2.2 | Μέγιστη υποστηριζόμενη μνήμη | >=1024 GB |  |  |
| Β.2.3 | Μέγιστη συχνότητα μνήμης | >=2400MHz |  |  |
| Β.2.4 | Τύπος Μνήμης | DDR4 |  |  |
| Β.2.5 | Υποστηριζόμενη χωρητικότητα μνήμης ανά DIMM | >=32 GB |  |  |
| Β.2.6 | PCIe 3.0 θύρες επέκτασης (εσωτερικές) | PCIe 3.0 θύρες επέκτασης (εσωτερικές): >=4 με το παρακάτω εύρος (physical size) Εύρους x16 >=2 Εύρους x8 >=2 (ξεχωριστές από τις προηγούμενες x16) |  |  |
| Β.3 | Επεξεργαστής |  |  |  |
| Β.3.1 | Προσφερόμενοι Επεξεργαστές ανά Server | 2 |  |  |
| Β.3.2 | Πυρήνες ανά επεξεργαστή | >=10 |  |  |
| Β.3.3 | Τύπος επεξεργαστή Intel Xeon (ενδεικτικό μοντέλο ελάχιστων δυνατοτήτων) | Intel Xeon Silver 4114 |  |  |
| Β.3.4 | Συχνότητα επεξεργαστή | >=2.20GHz |  |  |
| Β.4 | Μνήμη (RAM) |  |  |  |
| Β.4.1 | Προσφερόμενη μνήμη RAM ανά Server | >=256 GB |  |  |
| Β.4.2 | Τύπος προσφερόμενης μνήμης | DDR4 |  |  |
| Β.4.3 | Μέγεθος προσφερόμενης μνήμης ανά DIMM | >=32 GB |  |  |
| Β.4.4 | Ονομαστική συχνότητα προσφερόμενης μνήμης | >=2400MHz |  |  |
| Β.5 | Σκληροί Δίσκοι και Ελεγκτής |  |  |  |
| Β.5.1 | Πλήθος δίσκων | >=2 |  |  |
| Β.5.2 | Χωρητικότητα δίσκου | >=256 GB |  |  |
| Β.5.3 | Θέσεις εσωτερικών μονάδων δίσκων μεγέθους 2,5’’ | >=4 |  |  |
| Β.5.4 | Τεχνολογία δίσκου SAS 10 kRPM ή SSD | NAI |  |  |
| Β.5.5 | Φυσικό μέγεθος δίσκου | 2.5" |  |  |
| Β.5.6 | Hot Plug, hot swap δίσκοι | ΝΑΙ |  |  |
| Β.5.7 | Raid Controller με υποστήριξη Hardware RAID επιπέδου τουλάχιστον 1 | NAI |  |  |
| Β.6 | Συνδεσιμότητα |  |  |  |
| Β.6.1 | Σύνδεση VGA | ΝΑΙ |  |  |
| Β.6.2 | Συνολικές USB θύρες (τουλάχιστον 2.0) | >= 5 |  |  |
| Β.6.3 | Από τις παραπάνω θύρες να είναι USB 3.0 | >= 2 |  |  |
| Β.6.4 | Αριθμός Ethernet 10Gbps Base-T ανά Server | >= 2 |  |  |
| Β.6.5 | Αριθμός θυρών Ethernet 1 Gbps ανά Server | >= 4 |  |  |
| Β.6.6 | Αριθμός Ελεγκτών Δικτύου Ethernet 10Gbps Base-T | >= 2 |  |  |
| Β.6.7 | Αριθμός Ελεγκτών Δικτύου Ethernet 1 Gbps | >= 1 |  |  |
| Β.6.8 | Να υποστηρίζει IP v6 | ΝΑΙ |  |  |
| Β.7 | Λοιπά |  |  |  |
| Β.7.1 | Redundant Hot Plug τροφοδοτικά (τουλάχιστον 2) | NAI |  |  |
| Β.7.2 | Redundant Hot Plug Fan Coolers | ΝΑΙ |  |  |
| Β.7.3 | Οι εξυπηρετητές να διαθέτουν ενσωματωμένο μηχανισμό διαχείρισης, αναβαθμίσεων, παρακολούθησης και προειδοποίησης, ο οποίος να είναι agentless και να λειτουργεί με την άμεση σύνδεση του εξυπηρετητή στο δίκτυο και στην τροφοδοσία. | ΝΑΙ |  |  |
| Β.7.4 | Ο μηχανισμός διαχείρισης θα πρέπει να υποστηρίζει την απομακρυσμένη διαχείριση με CLI και Web-GUI και να διαθέτει δυνατότητες αποστολής προειδοποιήσεων τουλάχιστον με email. | ΝΑΙ |  |  |
| Β.7.5 | Ο μηχανισμός διαχείρισης θα πρέπει να έχει δυνατότητες τύπου out-of-band υποστήριξη για αυξημένη ασφάλεια και σταθερότητα μέσω ξεχωριστής Ethernet πόρτας. | ΝΑΙ |  |  |
| Β.7.6 | Ο εξυπηρετητής θα πρέπει να υποστηρίζει τις παρακάτω τεχνολογίες ασφαλείας : Power-on password Serial interface control Administrator's password UEFI TPM 1.2 ή TPM 2.0 | ΝΑΙ |  |  |
| Β.7.7 | Ο εξυπηρετητής θα πρέπει να συμμορφώνεται με τα εξής Βιομηχανικά πρότυπα : ACPI 2.0b PCIe 3.0 PXE Support WOL Support USB 2.0/3.0 Support | NAI |  |  |
| Β.7.8 | Καλώδια τροφοδοσίας, όσα και ο αριθμός των τροφοδοτικών, κατάλληλα για σύνδεση στους κατανεμητές ρεύματος του ικριώματος. | NAI |  |  |
| Β.7.9 | Να υποστηρίζεται η εγκατάσταση τουλάχιστον των λειτουργικών συστημάτων : Microsoft Windows Server (2012R2, 2016), Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Server, VMware vSphere. | NAI |  |  |
| Β.8 | Εγγύηση |  |  |  |
| Β.8.1 | Εγγύηση με απόκριση τουλάχιστον επόμενης εργάσιμης ημέρας (NBD) από την αναφορά του προβλήματος. | NAI |  |  |
| Β.8.2 | Διάρκεια εγγύησης | >= 3 έτη |  |  |
| Γ | ΔΙΚΤΥΑΚΑ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ (SAN) |  |  |  |
| Γ.1 | Γενικά - SAN |  |  |  |
| Γ.1.1 | Αριθμός μονάδων | 1 |  |  |
| Γ.1.2 | Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής. | ΝΑΙ |  |  |
| Γ.1.3 | Το προσφερόμενο σύστημα να πληροί χαρακτηριστικά υψηλής διαθεσιμότητας χωρίς κανένα μοναδικό σημείο αστοχίας (no single point of failure) | ΝΑΙ |  |  |
| Γ.1.4 | Όλα τα βασικά μέρη να είναι Hot swappable (controllers, power supplies, cooling fan modules, hard drives). | ΝΑΙ |  |  |
| Γ.1.5 | Τύπος σασί rack mounted, για ενσωμάτωση σε ικρίωμα 19’’ (rack) . Να αναφερθεί το συνολικό μέγεθος της μονάδας σε U (rack units). | ΝΑΙ |  |  |
| Γ.1.6 | Τεκμηριωμένη υποστήριξη διασυνδεσιμότητας ετερογενών λειτουργικών συστημάτων όπως: - Windows 2008R2/2012/2016 - Linux Red Hat, Suse - HP-UX - VMware - SuSE SLES Αναφέρατε άλλα υποστηριζόμενα λειτουργικά. | ΝΑΙ |  |  |
| Γ.1.7 | Το προσφερόμενο σύστημα να υποστηρίζει τη δημιουργία snapshots. | ΝΑΙ |  |  |
| Γ.1.8 | Το προσφερόμενο σύστημα να υποστηρίζει volume copy | ΝΑΙ |  |  |
| Γ.1.9 | Το προσφερόμενο σύστημα να υποστηρίζει διαφορετικά επίπεδα απόδοσης (multi tier) | >=3 |  |  |
| Γ.1.10 | Στην προσφορά συμπεριλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες άδειες χρήσης για την λειτουργικότητα που περιγράφεται. | ΝΑΙ |  |  |
| Γ.1.11 | Να αναφέρεται η μέγιστη συνολική υποστηριζόμενη χωρητικότητα χωρίς επέκταση της προσφερόμενης μονάδας (πχ expansion box, disk shelfs κλπ) | ΝΑΙ |  |  |
| Γ.2 | Ελεγκτές Δίσκων |  |  |  |
| Γ.2.1 | Να αναφερθεί ο αριθμός, ο τύπος και η αρχιτεκτονική (π.χ. επεξεργαστές, διασύνδεση-επικοινωνία με εξυπηρετητές/δίσκους, κλπ) των ελεγκτών στην προσφερόμενη σύνθεση . | NAI |  |  |
| Γ.2.2 | Το λογισμικό των ελεγκτών θα πρέπει να αναβαθμίζεται δυναμικά χωρίς τη διακοπή λειτουργίας του συστήματος. | NAI |  |  |
| Γ.2.3 | Λειτουργία Failover σε περίπτωση βλάβης του ελεγκτή. | NAI |  |  |
| Γ.2.4 | Συνολική προσφερόμενη μνήμη Cache (Read/Write) | >=16GB |  |  |
| Γ.2.5 | Υποστήριξη συστημάτων ασφάλειας και ακεραιότητας δεδομένων τύπου RAID, όλων των επιπέδων RAID 0,1,5,6,10 | NAI |  |  |
| Γ.2.6 | Μέγιστος αριθμός υποστηριζόμενων LUNs | >=128 |  |  |
| Γ.2.7 | Mέγιστο υποστηριζόμενο μέγεθος LUN | >=64ΤΒ |  |  |
| Γ.3 | Δίσκοι |  |  |  |
| Γ.3.1 | Να αναφερθεί η Μέγιστη συνολική υποστηριζόμενη χωρητικότητα χωρίς επέκταση της προσφερόμενης σύνθεσης. | NAI |  |  |
| Γ.3.2 | Συνολική ωφέλιμη χωρητικότητα (usable capacity) προσφερόμενης σύνθεσης Να σημειωθεί ότι εάν όλη η χωρητικότητα δημιουργείτε με χρήση SSD δίσκους δεν απαιτείται η προσφορά λογισμικού διαχείρισης των τριών (3) tiers όμως είναι υποχρεωτικό η δυνατότητα να υποστηρίζεται από το προσφερόμενο Αποθηκευτικό Σύστημα | >= 6 ΤΒ |  |  |
| Γ.3.3 | Προσφερόμενη ωφέλιμη χωρητικότητα σε δίσκους SSD | >= 3 TB |  |  |
| Γ.3.4 | Περιλαμβάνεται ικανός αριθμός δίσκων για εφαρμογή RAID-5 και hot spare σε κάθε tier. | ΝΑΙ |  |  |
| Γ.3.5 | Ταχύτητα περιστροφής των δίσκων SAS (εφόσον προσφέρονται) | >= 10,000 |  |  |
| Γ.4 | Διασύνδεση |  |  |  |
| Γ.4.1 | Προσφέρονται iSCSI 10Gbps Base-T ports | >= 4 |  |  |
| Γ.4.2 | Δυνατότητα υποστήριξης τουλάχιστον 8 x 10G iSCSI πόρτες ή 4 x 10G iSCSI και 4 x FC8/FC16 πόρτες (multiprotocol support) | ΝΑΙ |  |  |
| Γ.5 | Λοιπά |  |  |  |
| Γ.4.1 | Να δοθούν τεκμηριωτικά στοιχεία της απόδοσης του προσφερόμενου συστήματος αποθήκευσης. Να αναφερθούν αν υπάρχουν μετρήσεις απόδοσης του συστήματος (πχ IO/sec ή/και MB/sec) και με ποια σύνθεση έγιναν οι μετρήσεις αυτές. | ΝΑΙ |  |  |
| Γ.4.2 | Να αναφερθούν οι συνολικές απαιτήσεις σε ισχύ ρεύματος (σε W στα 230V) σε κατάσταση πλήρους φορτίου του προσφερόμενου συστήματος | ΝΑΙ |  |  |
| Γ.4.3 | Να αναφερθούν οι απαιτήσεις θερμοαπαγωγής (BTUs/hr) σε κατάσταση πλήρους φορτίου του προσφερόμενου συστήματος | ΝΑΙ |  |  |
| Γ.4.4 | Η διαχείριση του συστήματος θα πρέπει να μπορεί να γίνεται μέσω Web Browser. | ΝΑΙ |  |  |
| Γ.4.5 | Υποστήριξη ορισμού λογικών μονάδων/συστοιχιών RAID / υποσυνόλων με διαφορετικό επίπεδο απόδοσης μέσω του περιβάλλοντος διαχείρισης. | ΝΑΙ |  |  |
| Γ.5 | Εγγύηση |  |  |  |
| Γ.5.1 | Εγγύηση κατασκευαστή με απόκριση τεσσάρων (4) ωρών για επίσκεψη τεχνικού στο χώρο εγκατάστασης του εξοπλισμού. | ΝΑΙ |  |  |
| Γ.5.2 | Διάρκεια εγγύησης | >= 3 έτη |  |  |
| Δ | ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (SWITCHES) |  |  |  |
| Δ.1 | Γενικά - SWITCHES |  |  |  |
| Δ.1.1 | Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο | ΝΑΙ |  |  |
| Δ.1.2 | Ποσότητα | 2 |  |  |
| Δ.1.3 | Ύψος σε rack units (U) | <= 2 |  |  |
| Δ.1.4 | Προσφερόμενες θύρες διασύνδεσης 1/10GBASE-T τύπου RJ-45 | >= 24 |  |  |
| Δ.1.5 | Προσφερόμενες θύρες διασύνδεσης 1000/10000 SFP+ | >= 2 |  |  |
| Δ.1.6 | Latency 100/1000 Mb, 10 Gbps (64-byte packets) | < 5 μs |  |  |
| Δ.1.7 | Ρυθµός διαμεταγωγής (throughput) : 64-byte packets | >= 238 Mpps |  |  |
| Δ.1.8 | Χωρητικότητα δροµολόγησης / µεταγωγής (switching / routing capacity) | >= 320 Gbps |  |  |
| Δ.1.9 | Routing Table Size IPv4 | >= 512 |  |  |
| Δ.1.10 | Routing Table Size IPv6 | >= 256 |  |  |
| Δ.1.11 | MAC address table size | >= 16000 |  |  |
| Δ.1.12 | Υποστηρίζονται τα πρωτόκολλα: IEEE 802.1D MAC Bridges; IEEE 802.1p Priority; IEEE 802.1Q VLANs; IEEE 802.1s; Multiple Spanning Trees; IEEE 802.1v VLAN classification by Protocol and Port; IEEE 802.1w Rapid Reconfiguration of Spanning Tree; IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol (LACP); IEEE 802.3x Flow Control | ΝΑΙ |  |  |
| Δ.1.13 | Υποστηρίζονται : Port mirroring, Network Time Protocol (NTP), IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol (LLDP), RMON | ΝΑΙ |  |  |
| Δ.1.14 | Υποστηρίζονται (QoS – Quality of Service): Broadcast control, Traffic prioritization, Rate limiting | ΝΑΙ |  |  |
| Δ.1.15 | Διαθέτει Redundant / Hot Swap Power Supply | Προαιρετικό |  |  |
| Δ.2 | Δυνατότητες Διαχείρισης |  |  |  |
| Δ.2.1 | Δυνατότητα απομακρυσμένης διαχείρισης με πρωτόκολλα Telnet και SSH | ΝΑΙ |  |  |
| Δ.2.2 | Δυνατότητα απομακρυσμένης διαχείρισης με web interface | ΝΑΙ |  |  |
| Δ.2.3 | Δυνατότητα ενεργοποίησης και απενεργοποίησης θύρας, αλλαγής VLAN membership, duplex mode και ταχύτητας σε θύρα, ελέγχου κατάστασης της θύρας (link, ταχύτητα σύνδεσης, half/full duplex mode, VLAN membership) και αποθήκευσης των ρυθμίσεων στο switch με χρήση όλων των παραπάνω τρόπων | ΝΑΙ |  |  |
| Δ.2.4 | Δυνατότητα επιτόπιας διαχείρισης μέσω console port με χρήση command line interface | ΝΑΙ |  |  |
| Δ.2.5 | Υποστήριξη SNMP εκδόσεις : v1, v2c, v3 | ΝΑΙ |  |  |
| Δ.3 | Εγγύηση |  |  |  |
| Δ.3.1 | Εγγύηση με απόκριση τουλάχιστον επόμενης εργάσιμης ημέρας (NBD) από την αναφορά του προβλήματος. | ΝΑΙ |  |  |
| Δ.3.2 | Διάρκεια εγγύησης | >= 3 έτη |  |  |
| Ε | ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ (SOFTWARE) |  |  |  |
| Ε.1 | VMware vSphere Essentials Plus Kit, 6CPU | NAI |  |  |
| Ε.2 | Επίπεδο Υποστήριξης (Support Level) | Production |  |  |
| Ε.3 | Διάρκεια Υποστήριξης (Support Term) | 3 έτη |  |  |
| Ε.4 | Προσφέρεται όλο το απαραίτητο λογισμικό για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την παρακολούθηση του προσφερόμενου εξοπλισμού. Περιλαμβάνονται όλες οι άδειες χρήσης που πιθανά απαιτούνται. | ΝΑΙ |  |  |
| Ε.5 | Το σύνολο του λογισμικού θα πρέπει να βρίσκεται στην πιο πρόσφατη επίσημη έκδοση, συμπεριλαμβανομένου και βασικού συστημικού λογισμικού (firmware). | ΝΑΙ |  |  |
| ΣΤ | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |  |  |  |
| ΣΤ.1 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ |  |  |  |
| ΣΤ.1.1 | Στην προσφορά πρέπει να περιέχεται ενδεικτικός σχεδιασμός υλοποίησης του έργου με αναλυτική περιγραφή εργασιών, τεχνικών λεπτομερειών και χρονικού προγραμματισμού (project plan). | ΝΑΙ |  |  |
| ΣΤ.1.2 | Περιλαμβάνεται η εργασία επικαιροποίησης του ενδεικτικού σχεδιασμού που έχει κατατεθεί με την προσφορά, σε συνεργασία με τους υπεύθυνους του ΟΒΙ. | ΝΑΙ |  |  |
| ΣΤ.1.3 | Εγκατάσταση όλου του προσφερόμενου εξοπλισμού σε ικρίωμα /-τα σύμφωνα με τις υποδείξεις των υπευθύνων του ΟΒΙ. | ΝΑΙ |  |  |
| ΣΤ.1.4 | Εγκατάσταση και παραμετροποίηση όλου του απαραίτητου λογισμικού που περιλαμβάνεται στις προδιαγραφές και θέση του εξοπλισμού σε πλήρη λειτουργία και διασύνδεση με την προϋπάρχουσα υποδομή. | ΝΑΙ |  |  |
| ΣΤ.1.5 | Σχεδιασμός και παραμετροποίηση της Δικτυακής Μονάδας Αποθήκευσης (SAN) με στόχο τη βέλτιστη αξιοποίηση του προσφερόμενου εξοπλισμού σε σχέση με τις ιδιαίτερες ανάγκες του ΟΒΙ. | ΝΑΙ |  |  |
| ΣΤ.1.6 | Σχεδιασμός και παραμετροποίηση του Δικτυακού Εξοπλισμού (Switches) με στόχο τη βέλτιστη αξιοποίηση του προσφερόμενου εξοπλισμού σε σχέση με τις ιδιαίτερες ανάγκες του ΟΒΙ. | ΝΑΙ |  |  |
| ΣΤ.1.7 | Η εγκατάσταση θα γίνει από κατάλληλα πιστοποιημένους τεχνικούς του αναδόχου. | ΝΑΙ |  |  |
| ΣΤ.2 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ |  |  |  |
| ΣΤ.2.1 | Περιλαμβάνεται η μεταφορά εικονικών εξυπηρετητών από προϋπάρχουσα υποδομή ESXi 5.1.0 : CentOS 6 (6 VMs), Windows 2008 Std (1 VM) | ΝΑΙ |  |  |
| ΣΤ.2.2 | Περιλαμβάνεται η μεταφορά εικονικών εξυπηρετητών από προϋπάρχουσα υποδομή ESXi 5.5.0 : CentOS 6 (2 VMs), Windows 2008 R2 Std (2 VMs), Windows 2012 (2 VM), Windows 2003 (1 VM) | ΝΑΙ |  |  |
| ΣΤ.2.3 | Οι παραπάνω εικονικές μηχανές παραδίδονται σε πλήρη λειτουργία στην νέα υποδομή. | ΝΑΙ |  |  |
| ΣΤ.2.4 | Η μεταφορά θα γίνει από κατάλληλα πιστοποιημένους τεχνικούς του αναδόχου. | ΝΑΙ |  |  |
| ΣΤ.3 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ |  |  |  |
| ΣΤ.3.1 | Περιλαμβάνονται εκπαίδευση τεσσάρων (4) τεχνικών του ΟΒΙ για την διαχείριση, παρακολούθηση λειτουργίας και πιθανή παραμετροποίηση ή επέκταση που αφορά στο σύνολο του προσφερόμενου εξοπλισμού. | ΝΑΙ |  |  |
| ΣΤ.3.2 | Προσφέρεται ικανός χρόνος εκπαίδευσης για την κάλυψη των αναγκών. | >= 2 ημερών |  |  |
| ΣΤ.3.3 | Η εκπαίδευση παρέχεται από κατάλληλα πιστοποιημένους τεχνικούς του αναδόχου στον χώρο του ΟΒΙ και σύμφωνα με το ωράριο εργασίας. | ΝΑΙ |  |  |
| ΣΤ.3.4 | Παραδίδεται επαρκής τεκμηρίωση για το σύνολο της εγκατάστασης του προσφερόμενου εξοπλισμού και την αντίστοιχη εκπαίδευση. | ΝΑΙ |  |  |
| ΣΤ.4 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ / ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ |  |  |  |
| ΣΤ.4.1 | Περιλαμβάνει τις υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης για το διάστημα της εγγύησης και σύμφωνα με τον χρόνο απόκρισης που προβλέπεται στις προδιαγραφές για την κάθε κατηγορία του εξοπλισμού. | ΝΑΙ |  |  |
| ΣΤ.4.2 | Οι υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης παρέχονται στον χώρο του ΟΒΙ. | ΝΑΙ |  |  |
| ΣΤ.4.3 | Οι υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης παρέχονται από κατάλληλα πιστοποιημένους τεχνικούς του αναδόχου στον χώρο του ΟΒΙ και σύμφωνα με το ωράριο εργασίας. | ΝΑΙ |  |  |